# ІСТОРІЯ ЗАКОНУ ОМА

## Було добре відомо , що магнітна діятоку змі- нюється при зміні елементів замкну -

## того кола : джерела випромінювання та провідників ,з”єднуючих полюси джерела .

Чи існує закономірність , яка пов”язує магнітну дію струму з велтчинами , характеризуючими елементи  замкнутого кола ? Мабуть  , таке питання виникало у     багатьох дослідників .

Легко уявити атмосферу , в якій почалися

пошуки інтуїтивно відчуваної закономір -ності .

Поняття напруги , падаючої напруги , ЕРС щене сформульовані . Точаться  суперечки що до механізму дії гальванічних елемен -тів , незрозуміле взаємовідношення елек –тростатичних сил  та сил , виникаючих

при русі електрики ; в кінці кінців невідомо

що таке електрика в русі та електрика в

спокої , Ом , наприклад , називає в перших

працях електричний струм “ контактною

електрикою ” .

Ом керувався наступною ідеєю . Якщо

над провідником , по якому проходить

струм , підвісити на пружній нитці магніт –

ну стрілку , то кут повороту стрілки дасть

інформацію про струм , точніше про його

зміни при варіаціях елементів замкнутого

кола .

Ом повернувся до ідеї Кулона і сконстру-

ював терези , котрі оберталися . Магнітна

стрілка виявилась точним і чуттєвим галь –

ванометром .

В перших дослідах , результати яких Ом

опублікував у 1825 році , спостерігалась

“ втрата сили ” ( зменшення кута відхилен –

ня стрілки ) із збільшенням довжини про –

відника , підключеного до полюсів вольто –

вого стовпа ( поперечний переріз провід –

ника був постійним ) . Оскільки не було

одиниць вимірювання , прийшлося вибрати

еталон – “ стандартний дріт ” . В якості

залежної змінної фігурувало зменшення

сили , діючої на магнітну стрілку . Досліди

виявили закономірне зменшення цієї сили

при збільшенні довжини провідника .

Функція отримала аналітичний вираз , але Ом не претендував на встановлення зако –

номірності , тому , що гальванічний еле –

мент не давав постійної ЕРС .

Ом ще не розумів значення внутрішнього

опору джерела струму . Вольтовий стовп ,

з яким він експерементував , мав внутріш –

ній опір , який значно перевищував зов –

нішній . Щоб отримати достатні для оцінки

відхилення магнітної стрілки “ гальвано –

метра ” , звичайно ж доводилося зводити

до мінімуму опір зовнішнього ланцюга ,

який визначався по суті , коротким відріз –

ком металевого провідника . Зрозуміло , що

в такій ситуації точність встановлення

залежності сили струму від опору метале –

вих провідників була недостатньою . До

того ж внутрішній опір вольтового стовпа

був далеко не постійним .

Звичайно ж потрібно дивуватися тому ,

що закономірність для описаної ситуації

була найдена в першому наближенні вірно .

Проте до встановлення закону було ще

далеко .

Успіх наступних експерементів Ома

вирішило відкриття термоелектрики .

Німецький фізик Томас Йоган Зеебек

( 1770 – 1831 ) брав участь у великій дис -

кусії між прихильниками хімічної та кон –

тактної теорї . Він дотримувався думки

Вольта , що ЕРС виникає при контакті ре –

човини незалежно від наявності хімічного

реагенту , та шукав доказів .

У 1822 році Зеебек виготовив спіраль з

мідної смужки , всередині якої закріпив

компас . Це був по-сучасному гальванометр

з невеликим внутрішнім опором . Кінці

спіралі приєднувались до різних металевих

пластинок . Коли було взято вісмутовий

диск і покладено на мідний , магнітна

стрілка здригнулася . Ефекету не було ,

якщо диск брали не рукою , а за допомогою

предмета , який мав кімнатну температуру .

В кінці кінців Зеебек вияснив , що ефект

пропорційний різниці температур двох

контактів .

Одним з найважливіших чинників від –

криття було те , що в руках експеремента –

торів з”явилося джерело , ЕРС якого можна

було плавно регулювати і підтримувати

постійною .

Ом використав термопару вісмут-мідь ,

один спай поміщався в лід , інший – у кип-

лячу воду . Чуттєвість гальванометра дове-

лося звичайно ж збільшити . Процес вимі –

рів являв собою наступне : 8 експеремен –

тованих провідників почергово включалися

в ланцюг . В кожному випадку фіксувалося

відхилення магнітної стрілки . Результат

досліду Ом виразив такою формулою :

Х = a : ( b + x ) , де

Х – сила магнітної дії провідника ,

а – стала , визначаюча ЕРС термопари ,

х – довжина досліджуваного провідника .

b – константа , визначаюча провідність

всього ланцюга .

Це був другий крок . Тут ще немає звич –

них нам понять сили струму , ЕРС , зов –

нішнього , внутрішнього опору . Вони від –

граняться поступово .

В наступній праці ( 1826 рік ) Ом вводить

поняття “ електроскопічної сили ” , корис –

тується поняттям сили струму та записує

закон для частини кола вже в формі , дуже

близькій до теперішньої :

Х  =  kwa : l , де

Х – сила струму ,

k – провідність ,

w – поперечний переріз провідника ,

а – електроскопічна сила ,

l – довжина провідника .

Не дивлячись на переконливі дані експе –

рементів та чіткі теоретичні основи , закон

Ома протягом майже десяти років лишався

Маловідомим . Достатньо сказати , що

Фарадей також не підозрював про існуван –

ня закону ; при описанні дослідів він був

змушений звертатися до перечислення да –

них про елементи ланцюга : кількість плас-

тин в батареях , їх розмірів , складу елек –

троліту , довжині , діаметрі та матеріалі

дроту .

Вчителеві фізики Омові довгий час без –

успішно доводилося доводити місцевим

вченим , що ним відкрито важливу істину .

Ввести закон в фізику виявилося набагато

складніше , ніж відкрити . І це закономірно.

Фізичне мислення на той час було ще не

готовим до сприйняття загальної законо –

мірності ( тим більше з рук провінційного

вчителя ) .

Перевірка закона Ома тривала майже

всього ХІХ століття . В 1876 році спеціаль-

ний комітет Британської асоціації провів

точну перевірку , вказану Максвеллом . Справжність закону Ома для рідких про –

відників було підтверджено Коном , Фіт –

цтжеральдом та Троутоном .